ESP32 OLED Sprite – Projekt dokumentáció

Projekt célja

Ez a projekt egy ESP32 mikrokontrolleren futó MicroPython program, amely egy 128x64 pixeles SSD1306 OLED kijelzőn

egy egyszerű sprite (karakter) megjelenítését és mozgatását valósítja meg négy nyomógomb segítségével.

Használt eszközök

- ESP32 mikrokontroller

- SSD1306 128x64 OLED kijelző (I2C)

- 4 db nyomógomb (fel, le, balra, jobbra)

- Wokwi online szimulátor

- MicroPython

Hardver felépítés

Az OLED kijelző I2C kapcsolaton keresztül kommunikál az ESP32-vel.

SDA: GPIO21

SCL: GPIO22

A gombok digitális bemenetként vannak használva belső felhúzó ellenállással.

Szoftver működés

A program folyamatos ciklusban figyeli a gombokat.

Ha egy gomb lenyomásra kerül, a sprite pozíciója változik.

Minden ciklusban a kijelző törlésre kerül, majd az új pozíción újrarajzolódik a sprite.

Sprite megjelenítés

A sprite egy 8x8 pixeles mátrixként van definiálva.

Egy külön függvény végzi a sprite kirajzolását a megadott koordináták alapján.

Vezérlés

Fel gomb: sprite felfelé mozog

Le gomb: sprite lefelé mozog

Bal gomb: sprite balra mozog

Jobb gomb: sprite jobbra mozog

Korlátozás

A program gondoskodik arról, hogy a sprite ne lépjen ki a kijelző területéről.

Fejlesztési lehetőségek

- Animált sprite

- Több objektum kezelése

- Menü vagy pontszám kijelzése

- Sebesség szabályozás